附件2：

广州市各类建筑计算容积率建筑面积层高标准表

| 序号 | 建筑类别 |  |  | 基准值 | 按该层水平投影面积计算容积率建筑面积 | 按该层水平投影面积的2倍折算计算容积率建筑面积 | 按该层水平投影面积的3倍折算计算容积率建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑 | 套内建筑面积不超过144㎡的住宅 |  | 3.6m | H≤3.6m | 3.6m＜H≤5.8m | 5.8m＜H≤8.0m |
|  |  | 套内建筑面积超过144㎡的住宅（除客厅、起居室挑空部分外） |  |  |  |  |  |
| 2 | 办公建筑 | 地上办公用房 |  | 4.5m | H≤4.5m | 4.5m＜H≤6.7m | 6.7m＜H≤8.9m |
|  |  | 地下办公用房 |  | 5.9m | H≤5.9m | 5.9m＜H≤8.1m | 8.1m＜H≤10.3m |
| 3 | 商业建筑 | 普通 商业 | 第6层及以下 (含地下层) | 5.0m | H≤5.0m | 5.0m＜H≤7.2m | 7.2m＜H≤9.4m |
|  |  |  | 第7层及以上 | 4.5m | H≤4.5m | 4.5m＜H≤6.7m | 6.7m＜H≤8.9m |
|  |  | 集中 大型 商业 | 第6层及以下 (含地下层) | 6.7m | H≤6.7m | 6.7m＜H≤8.9m | 8.9m＜H≤11.1m |
|  |  |  | 第7层及以上 | 4.5m | H≤4.5m | 4.5m＜H≤6.7m | 6.7m＜H≤8.9m |
|  |  | 酒店、旅业客房 |  | 4.5m | H≤4.5m | 4.5m＜H≤6.7m | 6.7m＜H≤8.9m |
| 4 | 工业建筑 | 单、多层厂房、仓库 |  | 8m | H≤8m | 8m＜H≤10.2m | 10.2m＜H≤12.4m |
|  |  | 高层厂房、仓库及新型产业用房 |  | 4.5m | H≤4.5m | 4.5m＜H≤6.7m | 6.7m＜H≤8.9m |

备注：1.H为建筑层高。